SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki / przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:	MAX GRZYB PREPARAT GRZYBOBÓJCZY

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane:	Ciekły, wodorozcieńczalny koncentrat do ochrony drewna przed podstawczakami powodującymi rozkład drewna oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna (chrząszcze, termity)

Zastosowanie odradzane:		nie określono

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

Producent:				CHEMAX ROBERT BIELAK

ul. TURYSTYCZNA 13, 20-207 LUBLIN

Telefon/Fax: +48 81 524 42 94

Dystrybutor:				Konsorcjum Handlowe „STOFARB“

Ul. Gościnna 1

41-500 Chorzów

NIP: 627-233-82-59

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@chemi-plast.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Eye Dam.1; H318

Skin Irrit.2; H315

Skin Sens.1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

Zagrożenie dla zdrowia człowieka

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcje alergiczną skóry

Zagrożenie dla środowiska

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zagrożenia fizyczne/chemiczne

We właściwym stosowaniu nie stwarza dodatkowych zagrożeń fizycznych i chemicznych.

2.2 Elementy oznakowania:

Piktogramy:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 – działa drażniąco na skórę

H317 – może powodować reakcje alergiczną skóry

H318 – powoduje poważne uszkodzenie oczu

H412 – działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Inne informacje:

Zawiera:

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano- 1,3–diamina (diamina): 2,45 g/100g –

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol(propikonazol): 1,00 g/100g –

Eter 3-fenoksybenzylo-2-(4-etoksyfenylo)-2-metylopropylowy/Etofenproks: 0,10 g/100g

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3359/07

2.3 Inne zagrożenia:

Brak dodatkowych zagrożeń

Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1 Substancja:  Nie dotyczy.

3.2 Mieszanina:  Niebezpieczne składniki:

| Identyfikator produktu | Zawartość % | Klasyfikacja CLP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klasa zagrożenia i kody kategorii | Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia |
| N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano- 1,3–diamina (diamina) CAS: 2372-82-9 WE: 219-145-8 Nr indeksowy: - Nr REACH: substancja podlega przepisom okresu przejściowego | 2,45 | Skin Corr. 1A STOT RE 2 Aquatic Acute 1 | H314 H373 H400 |
| 1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol(propikonazol) CAS: 60207-90-1 WE: 262-104-4 Nr indeksowy: 613-205-00-0 Nr REACH: substancja podlega przepisom okresu przejściowego | 1,00 | Acute Tox.4 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H302 H317 H400 H410 |
| Eter 3-fenoksybenzylo-2-(4-etoksyfenylo)-2-metylopropylowy. Etofenproks CAS: 80844-07-1 WE: 407-980-2 Nr indeksowy: - Nr REACH: substancja podlega przepisom okresu przejściowego | 0,10 | Eye Irrit.2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H319 H400 H410 |
| Glikol dietylenowy CAS: 111-46-6 WE: 203-872-2 Nr indeksowy: 603-140-00-6 Nr REACH: 01-2119457857-21 | 1,40 – 1,60 | Acute Tox.4 | H302 |
| N-tlenki alkilodimetyloamidów kwasów oleju kokosowego CAS: 61788-90-7 WE: 263-016-9 Nr indeksowy: - Nr REACH: substancja podlega przepisom okresu przejściowego | 1,35 – 1,60 | Skin Irrit.2 Eye Dam.1 Aquatic Acute 1 | H315 H318 H400 |
| Kwas mlekowy CAS: 598-82-3 WE: 209-954-4 Nr indeksowy: - Nr REACH: substancja podlega przepisom okresu przejściowego | 1,00 – 1,50 | Skin Irrit.2 Eye Dam.1 | H315 H318 |

Ponadto zawiera 1- (2-Metoksy -1- metyloetoksy)  propan-2-ol; Eter metylowy glikolu dipropylenowego, nr CAS 34590-94-8, w stężeniu <0,63.

Pełna treść zwrotów H w sekcji 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skórą:

Umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą, w przypadku pojawienia się podrażnienia, rumieni skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, skontaktować się z lekarzem.

Narażenie inhalacyjne:

W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku połknięcia:

Nie wywoływać wymiotów, przepłukać jamę ustną, podać do wypicia dużą ilość wody, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Kontakt ze skórą: powoduje podrażnienia, może powodować reakcje alergiczną skóry.

Kontakt z oczami: powoduje poważne uszkodzenie oczu

Układ oddechowy: wdychanie stężonych par produktu może powodować podrażnienia błon śluzowych górnych 
i dolnych odcinków układu oddechowego.

Przewód pokarmowy: spożycie może wywoływać objawy zatrucia pokarmowego, bóle żołądka, nudności, wymioty.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 
z poszkodowanym:

Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze:

Odpowiednie środki gaśnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gaśnicze (A,B,C), dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa), piasek lub ziemia, mgła wodna. Stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.

Niewłaściwe środki gaśnicze: Silny strumień wody.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną W trakcie pożaru, pod wpływem działania wysokich temperatur uwalniają się toksyczne produkty rozkładu zawierające min. tlenki węgla, tlenki azotu, amoniak.

5.3 Informacje dla straży pożarnej: Pojemniki znajdujące się w strefie pożaru chłodzić rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to możliwe usunąć ze strefy zagrożenia. W przypadku pożaru w zamkniętym pomieszczeniu należy stosować odzież ochronną i aparat oddechowy na sprężone powietrze. Nie dopuszczać do przedostania się wody gaśniczej do wód powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny  i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić o awarii odpowiednie służby. Usunąć 
z obszaru zagrożenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii.

Dla osób udzielających pomocy: Zadbać o odpowiednią wentylację, stosować indywidualne środki ochrony. Nie wdychać par produktu.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych, poinformować władze lokalne w przypadku niemożności zapewnienia ochrony.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiał umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać rozlewania. Unikać źródeł zapłonu, podwyższonej temperatury, gorących powierzchni i otwartego ognia. Unikać wdychania par produktu. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić 
w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków. Do wszystkich specyficznych rekomendacji kontrolowania zagrożeń przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w celu ustalenia środków zaradczych właściwych dla konkretnych warunków pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:

Przechowywać w chłodnym (zalecana temperatura magazynowania od 0oC do 30oC), suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Magazynować z dala od silnych kwasów, silnych utleniaczy i silnych reduktorów.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Ciekły, wodorozcieńczalny koncentrat do ochrony drewna przed podstawczakami powodującymi rozkład drewna oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna (chrząszcze, termity).

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli:

Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).

Składniki dla których obowiązują normy ekspozycji.

| Nazwa / rodzaj związku | NDS | NDSCh | NDSP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/m3 |  |  |
| Glikol dietylenowy | 10 | - | - |
| 1-(2-Metoksy-1-metyloetoksy) propan-2-ol | 240 | 480 | - |

8.2 Kontrola narażenia:

Stosowne techniczne środki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogólnej pomieszczenia.

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:

Ochrona oczu  lub twarzy:

Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz (zgodne z normą EN 166).

Ochrona skóry: Ochrona rąk: używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów wykonanych z gumy nitrylowej, neoprenu lub PVC lub równoważnych zgodnych z normą EN-PN 374:2005.

Materiał z jakiego wykonane są rękawice:

Wybór odpowiednich rękawic nie zależy jedynie od materiału, ale też od marki i jakości wynikających z różnic producentów. Odporność materiału, z którego wykonane są rękawice może być określona po przeprowadzeniu testów. Dokładny czas zniszczenia rękawic musi być ustalony przez producenta.

Inne:  Stosować roboczą odzież ochronną (zgodna z normą EN 344) – prać regularnie.

Ochrona dróg oddechowych:

Unikać wdychania par produktu.

Zagrożenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narażenia środowiska

Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| Wygląd | Ciecz |
| --- | --- |
| Kolor | Zgodny ze specyfikacją |
| Zapach | Specyficzny dla produktu |
| Próg wyczuwalności zapachu | Nie określono |
| pH | 7,4 |
| Temperatura topnienia/zakres | Nie określono |
| Temperatura wrzenia/zakres | Nie określono |
| Temperatura zapłonu | Nie określono |
| Temperatura palenia | Nie określono |
| Szybkość parowania | Nie określono |
| Palność (ciało stałe, gaz) | Nie określono |
| Dolna granica wybuchowości | Nie określono |
| Górna granica wybuchowości | Nie określono |
| Prężność par w 20oC | Nie określono |
| Względna gęstość par | Nie określono |
| Gęstość w temp. 20 C | 1,00 g/cm3 |
| Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach | Rozpuszczalny w wodzie |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda | Nie określono |
| Temperatura samozapłonu | Nie ulega |
| Temperatura rozkładu | Nie określono |
| Lepkość dynamiczna w 25oC | Nie określono |
| Lepkość kinematyczna | Nie określono |
| Właściwości wybuchowe | Nie określono |
| Właściwości utleniające | Nie określono |

9.2 Inne informacje:  Brak dodatkowych wyników badań

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność:

Nie znana.

10.2 Stabilność chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

Brak.

10.4 Warunki, których należy unikać:

Unikać podwyższonej temperatury, bezpośredniego działania promieni słonecznych, gorących powierzchni 
i otwartego ognia.

10.5 Materiały niezgodne :

Silne kwasy, silne utleniacze i silne reduktory.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

W wysokich temperaturach uwalniają się toksyczne produkty rozkładu – tlenki węgla, tlenki azotu, amoniak.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

a) toksyczność ostra: nie wykazuje

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina

LD50 (szczur, doustnie): 261 mg/kg

LD50 (szczur, skóra):  >600 mg/kg

NOAEL: szczur, doustnie: 9 mg/kg

NOAEL: pies, dietetyczny:  20 mg/kg

NOAEL: szczur, skóra:  15 mg/kg

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol(propikonazol)

LD50 (szczur, doustnie): 1517 mg/kg

LC50 (szczur, wdychanie): >5,8 mg/dm3/4 godz.

LD50 (szczur, skóra):  >4000 mg/kg

LD50 (królik, skóra):  >6000 mg/k

Eter 3-fenoksybenzylo-2-(4-etoksyfenylo)-2-metylopropylowy. Etofenproks

LD50 (szczur, doustnie): >2000 mg/kg

LC50 (szczur, wdychanie): >5,9 mg/dm3/4 godz.

LD50 (szczur, skóra):  >2000 mg/kg

N-tlenki alkilodimetyloamidów kwasów oleju kokosowego:

LD50 (szczur, doustnie): >2000 mg/kg

b) działanie żrące/drażniące na skórę: działa drażniąco na skórę

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: powoduje poważne uszkodzenie oczu

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: może powodować reakcje alergiczną skóry

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze: nie wykazuje

f) rakotwórczość: nie wykazuje

g) szkodliwe działanie na rozrodczość: nie wykazuje

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: nie wykazuje

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: nie wykazuje

j) zagrożenie spowodowane aspiracją: nie wykazuje

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia:

Kontakt ze skórą: powoduje podrażnienia, może powodować reakcje alergiczną skóry.

Kontakt z oczami: powoduje poważne uszkodzenie oczu

Układ oddechowy: wdychanie stężonych par produktu może powodować podrażnienia błon śluzowych górnych 
i dolnych odcinków układu oddechowego.

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia:

Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziaływania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Mieszanina jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nie należy dopuszczać do przedostania się do wód gruntowych, kanalizacji i cieków wodnych.

12.1 Toksyczność:

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina

Toksyczność dla ryb (LC50):  0,68 mg/dm3 Gatunek:  Oncorhynchus mykkis (Pstrąg tęczowy)

Toksyczność ostra Czas ekspozycji:  96 godzin Metoda:  Wytyczne OECD 203 w sprawie prób

Toksyczność dla ryb (LC50):  0,45 mg/dm3 Gatunek:  Lepomis macrochirus (Łosoś błękitnoskrzeli)

Toksyczność ostra Czas ekspozycji:  96 godzin Metoda:   US-EPA Toksyczność dla skorupiaków (LC50):   0,073 mg/dm3 Gatunek:  Daphnia magna (Rozwielitka)

Zwolnienie poruszania się Czas ekspozycji:  48 godzin Metoda:   US-EPA Toksyczność dla skorupiaków (NOEC):   0,024 mg/dm5 Gatunek:  Daphnia magna (Rozwielitka wielka)

Test reprodukcji Czas ekspozycji:  21 dni Metoda:   OECD 211 Toksyczność dla alg (ErC50):   0,054 mg/dm3 Gatunek:  Pseudokirchneriella subcapitata (Algi zielone)

Zwolnienie wzrostu Czas ekspozycji:  96 godzin Metoda:  US-EPA Toksyczność dla alg (ErC10):   0,012 mg/dm3 Gatunek:      Scenedesmus subspicatus

Zwolnienie wzrostu Czas ekspozycji:     72 godzin Metoda:      Wytyczne OECD 201 w sprawie prób

Toksyczność dla bakterii (EC50):   18 mg/dm3

Toksyczność dla organizmów glebowych (LC50):  >1000 mg/kg Gatunek: Eisenia fetida (dżdżownice) Czas ekspozycji:     14 dni Metoda:      OECD 207

Toksyczność dla organizmów glebowych (NOEC): 1 000 mg/kg Soil Microflora Czas ekspozycji:28 dni Metoda:      OECD 216

Toksyczność dla roślin glebowych (NOEC): 1 000 mg/kg Częstotliwość badań:21 dni Metoda: OECD 208 Wrażliwość 
i uszkodzenie środowiska:  Adsorpcja/gleba

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol(propikonazol)

Toksyczność dla ryb (LC50):   5,3 mg/dm3 Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy)

Toksyczność ostra Czas ekspozycji: 96 godzin Toksyczność dla ryb (LC50): 6,8 mg/dm3 Gatunek: Cyprinus carpio (karaś)

Toksyczność ostra Czas ekspozycji: 96 godzin Toksyczność dla skorupiaków (EC50):  10,2 mg/dm3 Gatunek:      Daphnia magna (rozwielitka) Zwolnienie poruszania się Czas ekspozycji:   48 godzin

Toksyczność dla alg (EC50):   0,76 mg/dm3 Gatunek: Scenedesmus subspicatus

Zwolnienie wzrostu Czas ekspozycji:      72 godziny

Toksyczność dla organizmów glebowych (LC50): >250 mg/kg Gatunek: dżdżownice Czas ekspozycji:   14 dni

Eter 3-fenoksybenzylo-2-(4-etoksyfenylo)-2-metylopropylowy. Etofenproks

Toksyczność dla ryb (LC50):   0,0027 mg/dm3 Gatunek:      Rainbow trout Czas ekspozycji: 96 godzin

Toksyczność dla ryb (LC50):   0,013 mg/dm3 Gatunek: Bluegill sunfish Czas ekspozycji:  96 godzin

Toksyczność dla skorupiaków (EC50):  0,0012 mg/dm3 Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Czas ekspozycji:48 godzin

Toksyczność dla alg (EC50:   0,150 mg/dm3 Gatunek: Algi, Czas ekspozycji:     72 godziny

Toksyczność dla bakterii (EC50):   >100 mg/dm3 Gatunek: Bacteria Czas ekspozycji:     3 godziny

N-tlenki alkilodimetyloamidów kwasów oleju kokosowego:

Toksyczność dla ryb (LC50):   10 ÷ 100 mg/dm3 Gatunek: Brachydanio rerio (danio pręgowane)

Toksyczność ostra Czas ekspozycji:     96 godzin Metoda: Wytyczne OECD 203 w sprawie prób

Toksyczność dla skorupiaków (EC50):  4,4 mg/dm3 Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)

Zwolnienie poruszania się Czas ekspozycji:     48 godzin Metoda:  US-EPA

Toksyczność dla alg (EC50:   0,11 mg/dm3 Gatunek: Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)

Test inhibicji namnażania komórek Czas ekspozycji: 96 godzin Metoda: US-EPA

Toksyczność dla bakterii (EC50):   190 mg/dm3 Gatunek: Pseudomonas putida

Zwolnienie wzrostu Czas ekspozycji:     16 godzin Metoda: DIN 38412 Część 8

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina

Stabilność w wodzie: Produkt (składnik) trwały hydrolitycznie

Biodegradowalność: Potwierdzający test OECD:   ok. 96% Okres próbny: 12 ÷ 15 dni Metoda: OECD 303 A

Test Zahn-Wellensa: 91% Okres próbny: 28 dni Metoda: OECD 302 B

Test zamkniętej butli:    79% Łatwo biodegradowalny. Okres próbny: 28 dni Metoda: OECD 301 D

Mineralizacja: 73,8% Okres próbny: 28 dni.

N-tlenki alkilodimetyloamidów kwasów oleju kokosowego:

Biodegradowalność: Test Zahn-Wellensa:>80% łatwo ulega rozkładowi biologicznemu Metoda: OECD 302 B Zmodyfikowany test Sturma:   80% łatwo biodegradowalny Okres próbny: 28 dni Metoda: OECD 301 B

12.3 Zdolność do bioakumulacji:

Brak danych.

12.4 Mobilność w glebie:

Brak danych.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Brak danych.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania:

Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:

Unieszkodliwianiem odpadów i opakowań jednorazowych powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, sposób unieszkodliwiania odpadów należy uzgodnić z właściwymi terenowo wydziałem ochrony środowiska. Pozostałość składować w oryginalnych pojemnikach. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste, opróżnione opakowania należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dostarczyć na odpowiednie wysypisko śmieci. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz. 1206). Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2.Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.4 Grupa opakowaniowa : Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm.

- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm.

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. poz. 1923).

- Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi.

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)

- Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. 2015, poz. 882).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz. 817).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:

H302 – działa szkodliwie po połknięciu.

H314 – powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 – działa drażniąco na skórę

H317 – może powodować reakcje alergiczną skóry

H318 – powoduje poważne uszkodzenie oczu

H319 – działa drażniąco na oczy

H373 – może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długo trwałego lub powtarzanego narażenia

H400 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opis użytych skrótów, akronimów i symboli:

Acute Tox.4 – toksyczność ostra kat.4

Skin Corr. 1A – działanie żrące na skórę kat. 1A.

Eye Dam.1 – poważne uszkodzenie oczu kat.1

Eye Irrit.2 – działanie drażniące na oczy kat.2

Skin Irrit.2 – działanie drażniące na skórę kat.2

Skin Sens. 1 – działanie uczulające na skórę.

STOT RE 2 – działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, wielokr. narażenie. kat.2

Aquatic Acute 1 – stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat.1

Aquatic Chronic 1 - stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat.1

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Pułapowe

NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Chwilowe

Szkolenia:

Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku 
z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać pracowników z wynikami  oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem czynników chemicznych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI – MAX GRZYB PREPARAT GRZYBOBÓJCZY BEZCHLOROWY

- Wydanie z					20.08.2016

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Załącznik do Rozporządzenia (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

Przepisy prawne przytoczone w pkt. 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Karty charakterystyki producentów substancji – składniki mieszaniny – MAX GRZYB PREPARAT GRZYBOBÓJCZY.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte 
w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu MAX GRZYB PREPARAT GRZYBOBÓJCZY. Ponieważ warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych 
i ewentualnych praw osób trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrożeń w miejscu pracy. Produktu nie należy wykorzystywać do innych celów niż podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmą CHEMAX ROBERT BIELAK.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla CHEMAX ROBERT BIELAK.